ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

(Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

“Създаване на лозови насаждения на площ от 52.663 дка и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

СЪДЪРЖАНИЕ

I.       Информация за контакт с инвеститора

II.     Характеристика на инвестиционното предложение

- Резюме на предложението

- Необходимост от инвестиционното предложение

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

- Информация за разгледани алтернативи

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

- Описание на основните процеси, капацитет

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

- Предлагани методи за строителство

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и             експлоатацията

- Отпадъци, които се очаква да се генерират

- Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

- Замърсяване и дискомфорт на околната среда

- Риск от инциденти

III.    Местоположение на инвестиционното предложение

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа

- Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

- Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

- Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

4а Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

- Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението

IV.    Характеристики на потенциалното въздействие

- Въздействия върху населението и околната среда

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

- Вид на въздействието

- Обхват на въздействието

- Вероятност на поява на въздействието

- Продължителност, честота и обратимост на въздействието

- Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните  отрицателни въздействия върху околната среда

- Трансграничен характер на въздействията

І. Информация за контакт с възложителя

Възложител на инвестиционното предложение: „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД

Единен идентификационне номер (ЕИК)  BG131243065

Управител: Николай Иванов Станков

Седалище и адрес на управление:  гр. София, община Илинден, ул. „Сехово № 12, бл. 18, вх. Б

Лице за контакти:  Николай Иванов Станков

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС се изготвя във връзка с писмо изх. № 3859(7)/22.12.2015 г. на директора на РИОСВ-Благоевград.

1. Резюме на предложението:

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на млади лозови насаждение от винени сортове на обща площ 52.663 дка в  поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил и изграждане на капкова система за напояването им.

Предвиждат се следните дейности:

1. Създаване на лозовите насаждения, включващо:

- подготовка на терена за засаждане;

- оформяне на редовете;

- засаждане на лозите;

- изграждане на подпорна конструкция;

- торене;

- напояване;

- беритба.

2. Изграждане на система за капково напояване:

Общата площ за напояване от 52.663 дка ще бъде разделена на 6 поливни смени с максимален работен дебит Q = 10.5 м3, които ще работят последователно. При тези условия е изчислено за напояване на цялата площ системата да работи общо 12 часа дневно, което да осигури постигане на максимално предвидената поливна норма от 2 мм воден стълб на ден.

За напояване на насаждението е избрано капково напояване от типа номинален диаметър ф 16 и дебелина на стената 0.9 мм с вградени капкообразуватели на разстояние 0.75 м с дебит 2 л/час. Предвидена е по една линия с капково напояване на всеки ред насаждение.

За нормалното функциониране на насаждението се предвижда мотопомпена филтърна група до резервоарите, която ще е мобилна и ще се използва и за двата участъка за напояване. Същата ще включва помпа, пясъчен и фин филтри и торовнасящ съд.

Напоителната система ще се състои от следните функционални групи:

- Филтриращ блок и тороподаващ възел;

- Основно мрежово захранване, включващо главна тръбна мрежа за доставка на водата от водоизточника до всяка от зоните за напояване. Основната мрежа ще се състои от РЕ тръби РN6 с диаметър ф63 и фитинги за тяхното разклоняване и свързване, разположени подземно;

- Междумрежово оборудване – представлява управлението на всяка отделна зона за напояване и включва кранове и фитинги за присъединяване към РЕ тръбите;

- Второстепенна мрежа осигуряваща доставка на водата от междумрежовото оборудване до вътрешномрежовото оборудване – тръбите за капково напояване. Тя ще се състои от РЕ тръби РN6 с номинален диаметър ф32, ф40 и ф50, разположени подземно.

Необходимите водни количества за захранване на капковата система ще се осигуряват от два броя резервоари силузен тип с вместимост 50 м3 и 100 м3, които ще бъдат разположени в имоти с №№054005, и 
060014, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил, положени на пясъчно легло и ще бъдат захранвани с вода посредством автомобилни цистерни от НК „Главен Рилски“ на „Напоителни системи“ ЕАД, за което от „Напоителни системи” ЕАД с изх. № 319/07.12.2015 г. е дадено предварително съгласие.

Системата е оразмерена да осъществи до 3 поливки годишно от края на юли до средата на август в зависимост от климатичните условия. За всяка поливка резервоарите ще трябва да се презареждат до 4 пъти, около 500 м3 вода за целия масив на лозарското стопанство.

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови пътища, електропровод, водопровод и канализация, както и складови помещения за съхранение на торове и препартите за растителна защита. Същите ще се доставят в необходимите количества за ден.

Достъпа до имотите ще се осъществява по съществуващи полски пътища – общинска собственост.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Село Смочево е с добри климатично-географски дадености с добро слънцестоене, топла есен и зима. Всичко това създава условия за отглеждане на грозде с уникален вкус и аромат.

Изграждането на напоителна система от капково напояване има следните предимства:

- ефективно отглеждане на насаждението при минимален разход на вода;

- въвеждане на най-съвременния метод за напояване в лозята;

- ниска енергоемкост на напояването;

- получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение добиви от винено грозде за всяка стопанска година;

- дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Алтернативи по отношение на реализацията на инвестиционното предложение не са разглеждани, тъй като имотите предмет на инвестиционното предложение са собственост на възложителя и се намират в район, в който климатът е  подходящ за отглеждане на лозови насаждения.

“Нулева” алтернатива ще означава поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил да останат незасадени с лозя.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Имот №062007 с начин на трайно ползване «полска култура», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №062008 – лозе на наследници на Спас Янев;

  - имот №000163 – полски път на община Рила;

  - имот №062086 – полски път на община Рила;

  - имот №062020 – пасище, мера на община Рила;

  - имот №062017 – полска култура на Георги Николов.

Имот №062006 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №062005 – лозе на наследници на Стефан Ангелов;

  - имот №000162 – полски път на община Рила;

  - имот №062086 – полски път на община Рила.

Имот №060014 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №060013 – лозе на наследници на Михаил Бачев;

  - имот №060012 – лозе на  Георги Ванев;

  - имот №060008 – лозе на наследници на Йордан Стоянов;

  - имот №000146 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №060026 – нива на Манол Овчарски;

  - имот №000162 – полски път на община Рила.

Имот №054061 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №056001 – полски път на община Рила.

  - имот №054046 – лозе на наследници на Игнат Павлев;

  - имот №054045 – нива на наследници на Йордан Паунов;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №054020 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054058 – лозе на  Александър Ингилийски;

  - имот №054020 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054027 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №054028 – лозе на  община Рила;

  - имот №054032 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054059 – лозе на  Кирил Мурджов;

  - имот №054033 – лозе на наследници на  Сотир Христов;

  - имот №054036 – лозе на наследници на  Михаил Димитров;

  - имот №054037 – лозе на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054038 – лозе на Христо Вретенарски;

  - имот №054040 – лозе на  община Рила;

  - имот №054041 – лозе на  наследници на Захари Димитров;

  - имот №054042 – лозе на  наследници на Георги Христов;

  - имот №054043 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №056001 – полски път на община Рила;

  - имот №054060 – лозе на Кирил Мурджов.

Имот №054043 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054042 – лозе на наследници на Георги Христов;

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №056001– полски път на община Рила;

  - имот №000192 – полски път на община Рила;

  - имот №054035 – лозе на наследници на Васил Катин.

Имот №054023 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054022 – лозе на Кирил Манов;

  - имот №054024 – лозе на наследници на Славе Николов;

  - имот №000192– полски път на община Рила;

  - имот №054013 – лозе на наследници на Димитър Симеонов.

Имот №054005 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054001– лозе на наследници на Александър Смочевски;

  - имот №054004 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД.

Имот №054004 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054005 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №054003 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054002 – нива на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054001– лозе на наследници на Александър Смочевски.

Имот №054018 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054017 – лозе на наследници на Александър Михалков;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054007 – нива на черквата.

Имот №054003 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Цръквата», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054002 – нива на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054004 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №000192– полски път на община Рила.

Имот №054020 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054058  – лозе на Александър Ингилийски;

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054027 –лозе на наследници на Александър Смочевски;

  - имот №054026 – лозе на наследници на Иван Митов;

  - имот №054025  – лозе на наследници на Димитър Николов;

  - имот №054024  – лозе на наследници на Славе Николов;

  - имот №054021  – лозе на наследници на Владимир Бачев;

  - имот №054013 – лозе на наследници на Димитър Симеонов;

  - имот №054014  – лозе на наследници на Атанас Петрински;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски.

Имот №054032 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054034 – лозе на община Рила;

  - имот №054031  – лозе на наследници на Георги Катин;

  - имот №054030  – лозе на Петър Николов;

  - имот №054029 –лозе на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054028 – лозе на община Рила;

  - имот №054061  – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054009  – лозе на Кирил Мурджов;

  - имот №054033   – лозе на наследници на Сотир Христов.

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на лозовите насаждения, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване.

По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати площи извън имотите предмет на същото.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

С инвестиционното предложение се предвиждат следните дейности:

1. Създаване на лозовите насаждения, включващо:

- подготовка на терена за засаждане;

- оформяне на редовете;

- засаждане на лозите;

- изграждане на подпорна конструкция;

- торене;

- напояване;

- беритба.

2. Изграждане на система за капково напояване:

Разстояние между редовете ще бъде 2.5 м, разстоянието между лозите в реда -1 м. На всеки ред ще има по една линия за капково напояване.

Необходимите водни количества за захранване на капковата система ще се осигуряват от два броя резервоари силузен тип с вместимост 50 м3 и 100 м3, които ще бъдат разположени в имоти с №№054005, местност „Цветница” и 
060014, местност „Дреняко”, положени на пясъчно легло и ще бъдат захранвани с вода посредством автомобилни цистерни от НК „Главен Рилски“ на „Напоителни системи“ ЕАД, за което от „Напоителни системи” ЕАД с изх. № 319/07.12.2015 г. е дадено предварително съгласие.

Всички видове работи ще се извършват на един етап, като процентът на механизация на земните работи е определен  на 10 % - ръчно и 90 % - механизирано.  Изкопните работи ще се извършват с багер, права и обратна лопата.

Изкопаването на траншеята ще започне след завършване на подготвителните работи, като по този начин ще се подсигури непосредственото полагане на тръбите.

При извършване на земните работи ще се спазва следната последователност:

  - почистване на хумуса и депонирането му успоредно до водопровода;

  - засипване на водопровода с неплородна земя;

  - разстилане на хумуса по трасето на водопровода.

За направата на напорните тръбопроводи до ф 63 ще се използват HDPE и LDPE тръби от полиетилен висока и ниска плътност, произвеждани съобразно БДС.

Полагането на РЕ тръбите ще започва след постигане на проектното дъно на изкопа, като тръбите се разстилат и свързват с предвинините фитинги за полиетиленови тръби.

За транспортирането на тръбите ще се използват открити, бордови транспортни средства.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Достъпът до имотите ще се осъществява по съществуващи полски пътища – общинска собственост.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на млади лозови насаждения от винени сортове на обща площ от 52.663 дка и изграждане на капкова система за напояването им.

Предвижда  се инвестиционното предложение  да се реализира на един етап.

Площите предмет на настоящето инвестиционно предложение ще бъдат засадени с млади лози, които имат дълъг срок на експлоатация 25-30 години.

На този етап не се предвижда закриване на дейността.

9. Предлагани методи на строителство:

С инвестиционното предложение се предвиждат се следните дейности:

1. Създаване на лозовите насаждения, включващо:

- подготовка на терена за засаждане;

- оформяне на редовете;

- засаждане на лозите;

- изграждане на подпорна конструкция;

- торене;

- напояване;

- беритба.

2. Изграждане на система за капково напояване:

Всички видове работи ще се извършват на един етап, като процентът на механизация на земните работи е определен  на 10 % - ръчно и 90 % - механизирано.  Изкопните работи ще се извършват с багер, права и обратна лопата.

За транспортирането на тръбите ще се използват открити, бордови транспортни средства.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството на системата за капково напояване на работниците ще бъде осигурявана вода за пиене чрез доставка на бутилирана минерална вода, а за битови нужди, чрез водоноска. На площадката ще бъде монтирана химическа тоалетна и фургон за почивка, хранене и преобличане на работниците извършващи изграждането на системата.

По време на експлоатацията необходимите водни количества за захранване на капковата система ще се осигуряват от два броя резервоари силузен тип с вместимост 50 м3 и 100 м3, които ще бъдат разположени в имоти с №№054005, местност „Цветница” и  060014, местност „Дреняко” и ще бъдат захранвани с вода посредством автомобилни цистерни от НК „Главен Рилски“ на „Напоителни системи“ ЕАД, за което от „Напоителни системи” ЕАД с изх. № 319/07.12.2015 г. е дадено предварително съгласие.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При засаждане на лозовите насаждения и при изграждане на капковата система ще се формират:

  - битови отпадъци (опаковки от храна) от работниците извършващи тези дейности;

  - парчета от тел;

  - изрезки от тръби;

  - земни маси.

По време на експлоатацията ще се формират:

- 	биоразградими отпадъци /изрязани клони /;

- 	опаковки от торове и препарати за растителна защита.

Смесените битови отпадъци ще се събират в пликове и ще се изхвърлят в контейнерите, разположени на територията на с. Смочево.

Изрезките от тел и от тръби ще се събират отделно и предават на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци на база сключени договори.

Изрязаните клони ще се натрупват на купища за изгниване и използването им за естествен тор.

Опаковките от торове и препаратите за растителна защита ще се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци на база сключен договор.

Изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка.

Отпадъците, които ще се генерират ще бъдат в минимални количества.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

Предвидени са следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

- Спазване на нормите за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите земеделски практики;

- При засаждане на лозовите насаждения и изграждане на  ситемата за капково напояване няма да се допусне да се засегнат съседни имоти;

- Движението на техниката да се извършва само по съществуващите пътища;

- Техниката да работи в изправно състояние, за да се предотвратяват всякакви течове на гориво-смазочни материали;

- Дейностите с отпадъци да се извършват съгласно съгласно изискванията на действащата нормативната уредба по управление на отпадъците.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови пътища, електропровод, водопровод и канализация, както и складове за съхранение на торове и препарати за растителна защита.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За реализация на инвестицинното предложение не е необходимо издаване на разрешителни по реда на специален закон.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Комфортът на околната среда е съвкупност от природни  фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие, и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение са очаква временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомпорт ще се прояви по време на подготовката на терена, засаждането на лозовите насаждения и изграждането на системата за капково напояване, като завишаване на шумовите нива и запрашеност от транспортните машини и техника при подготовката на терена и извършване на строително-монтажните работи, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16. Риск от инциденти:

При спазване на изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват инциденти.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа:

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“.

Съгласно писмо на РИОСВ-Благоевград с изх. № 3859(7)/22.12.2015 г. инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Имот №062007 с начин на трайно ползване «полска култура», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №062008 – лозе на наследници на Спас Янев;

  - имот №000163 – полски път на община Рила;

  - имот №062086 – полски път на община Рила;

  - имот №062020 – пасище, мера на община Рила;

  - имот №062017 – полска култура на Георги Николов.

Имот №062006 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №062005 – лозе на наследници на Стефан Ангелов;

  - имот №000162 – полски път на община Рила;

  - имот №062086 – полски път на община Рила.

Имот №060014 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №060013 – лозе на наследници на Михаил Бачев;

  - имот №060012 – лозе на  Георги Ванев;

  - имот №060008 – лозе на наследници на Йордан Стоянов;

  - имот №000146 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №060026 – нива на Манол Овчарски;

  - имот №000162 – полски път на община Рила.

Имот №054061 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №056001 – полски път на община Рила.

  - имот №054046 – лозе на наследници на Игнат Павлев;

  - имот №054045 – нива на наследници на Йордан Паунов;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №054020 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054058 – лозе на  Александър Ингилийски;

  - имот №054020 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054027 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №054028 – лозе на  община Рила;

  - имот №054032 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054059 – лозе на  Кирил Мурджов;

  - имот №054033 – лозе на наследници на  Сотир Христов;

  - имот №054036 – лозе на наследници на  Михаил Димитров;

  - имот №054037 – лозе на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054038 – лозе на Христо Вретенарски;

  - имот №054040 – лозе на  община Рила;

  - имот №054041 – лозе на  наследници на Захари Димитров;

  - имот №054042 – лозе на  наследници на Георги Христов;

  - имот №054043 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №056001 – полски път на община Рила;

  - имот №054060 – лозе на Кирил Мурджов.

Имот №054043 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054042 – лозе на наследници на Георги Христов;

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №056001– полски път на община Рила;

  - имот №000192 – полски път на община Рила;

  - имот №054035 – лозе на наследници на Васил Катин.

Имот №054023 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054022 – лозе на Кирил Манов;

  - имот №054024 – лозе на наследници на Славе Николов;

  - имот №000192– полски път на община Рила;

  - имот №054013 – лозе на наследници на Димитър Симеонов.

Имот №054005 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054001– лозе на наследници на Александър Смочевски;

  - имот №054004 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД.

Имот №054004 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054005 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №054003 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054002 – нива на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054001– лозе на наследници на Александър Смочевски.

Имот №054018 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054017 – лозе на наследници на Александър Михалков;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски;

  - имот №000191 – залесена територия на МЗГ - ДЛ;

  - имот №054007 – нива на черквата.

Имот №054003 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Цръквата», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054002 – нива на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054004 – нива на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054006– полски път на община Рила;

  - имот №000192– полски път на община Рила.

Имот №054020 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054058  – лозе на Александър Ингилийски;

  - имот №054061 – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054027 –лозе на наследници на Александър Смочевски;

  - имот №054026 – лозе на наследници на Иван Митов;

  - имот №054025  – лозе на наследници на Димитър Николов;

  - имот №054024  – лозе на наследници на Славе Николов;

  - имот №054021  – лозе на наследници на Владимир Бачев;

  - имот №054013 – лозе на наследници на Димитър Симеонов;

  - имот №054014  – лозе на наследници на Атанас Петрински;

  - имот №054019 – лозе на наследници на Александър Коларски.

Имот №054032 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила,  при граници и съседи:

  - имот №054034 – лозе на община Рила;

  - имот №054031  – лозе на наследници на Георги Катин;

  - имот №054030  – лозе на Петър Николов;

  - имот №054029 –лозе на наследници на Димитър Христов;

  - имот №054028 – лозе на община Рила;

  - имот №054061  – лозе на „СТАНКОФФ И СИН” ЕООД;

  - имот №054009  – лозе на Кирил Мурджов;

  - имот №054033   – лозе на наследници на Сотир Христов.

Дейността, която се предвижда да се осъществява не влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им.

Инвестиционното предложение не разглежда други планирани ползватели на земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Инвестиционното предложение ще се реализира в:

  - имот №062007 с начин на трайно ползване «полска култура», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №062006 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №060014 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Дреняко», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054061 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054043 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054023 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054005 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054004 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054018 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054003 с начин на трайно ползване «нива», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Цръквата», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054020 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила;

  - имот №054032 с начин на трайно ползване «лозе», категория на земята при неполивни условия «осма» се намира в местност «Селските», землище на с. Смочево, община Рила.

На този етап няма информация относно други планове за бъдещо използване на имотите в близост до имотите предмет на инвестиционно предложение или в близост, които могат да бъдат засегнати от предложението.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа:

Съгласно писмо на РИОСВ-Благоевград с изх. № 3859(7)/22.12.2015 г. инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).

Направена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Имотите предмет на инвестиционното предложение не попадат в  санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите (становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” изх. № П-01-235/16.12.2015 г.).

Съгласно удостоверения на кмета на община Рила № РД-01-16-20/11.01.2016 г. най-малките отстояния на имотите предмет на инвестиционното предложение от най-близко разположените  обекти подлежащи на здравна защита, са както следва:

  - имот №062007 – 1589.76 м;

  - имот №054005 – 1786.64 м.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението:

Алтернативи по отношение на реализацията на инвестиционното предложение не са разглеждани, тъй като имотите предмет на инвестиционното предложение са собственост на възложителя и се намират в район, в който климатът е  подходящ за отглеждане на лозови насаждения.

“Нулева” алтернатива ще означава поземлени имоти с №№ 062007, 062006, 060014, 054061, 054043, 054020, 054023, 054005, 054004, 054018, 054003 и 054032 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил да останат незасадени с лозя.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, разлините видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване, което по никакъв начин няма да окаже вредно въздействие върху хората и  тяхното здраве.

1.2 Земеползването

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъде нарушено земеползването в района.

1.3 Минерално разнообразие

Минерално разнообразие в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не е известно и реализацията на предложението няма да се отрази отрицателно върху този компонент.

1.4 Биологично разнообразие и неговите елементи

При реализация на инвестицинното предложение ще бъде нарушен фактора “спокойствие” на представителите на животинския свят.

Преките въздействия върху биологичното разнообразие (флора, фауна) от реализацията на инвестиционното предложение ще се изразяват:

  - при подготовка на терена за засаждане;

  - при изграждане на подпорна конструкция, състояща се от стоманобетонови колове и подцинкована тел;

  - при изграждане на системата за капково напояване;

  - при движението на техниката и хората.

Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква значително отрицателно въздействие върху билогичното разнообразие в района.

1.5 Въздействие върху почвите

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на лозови насаждения и изграждане на капкова система за напояването им. Монтажните дейности ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на технологичните процеси и ще се извършват по утвърден проект. Реализирането на проекта ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт. Иззетия хумус ще бъде разстлан по трасето на водопровода.

1.6 Единични и групови паметници на културата

На територията на имотите и в близост до тях не са разположени археологически  паметници и паметници на културата.

1.7 Въздействие върху  водите

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” изх. № П-01-235/16.12.2015 г. имотите предмет на инвестиционното предложение не попадат в  санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

Предвидените с инвестиционното предложение дейности, няма да окажат негативно влияние върху водите в района.

С цел ограничаване и преустановяване на замърсяването на повърхностните и подземните води с торове и препарати за растителна защита е предвидено спазване на нормите за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите земеделски практики.

Реализацията е експлоатацията на иневситиционното предложение не са свързани с формиране и заустване на производствени отпадъчни води.

1.8 Рисковите енергийни източници – шум, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми.

По време на реализацията на инвестиционното предложение източници на шум ще бъдат транспортните машини доставящи лозовите насаждения, стоманобетоновите колове, телта и материалите необходими за изграждане на системата за капково напояване,  и техниката при подготовката на терена  и извършване на сторително-монтажните работи.

В процеса на експлоатацията няма да има източници, които да натоварват шумово околността.

Реализацията и експлоагацията на инвестиционното предложение не са източници на вибрации в околната среда.

1.9 Атмосферен въздух

В района, в който ще се осъществи инвестиционното предложение, няма съществуващи източници на наднормено замърсяване на атмосферния въздух и атмосферата.

По време на реализацията на инвестиционното предложение основни замърсители на въздуха ще бъдат вредните вещества в отработени газове от транспортните машини и техника при подготовката на терена и извършване на строително-мантажните работи – въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, твърди неизгорели частици от горивата и др.

Очаква се минимално запрашаване на атмосферния въздух единствено при подготовка на терените за засаждане и извършване на строително-монтажните работи.

По време на експлотацията въздуйствие върху въздуха не се очаква.

Въздействието може да се оцени като незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват и без кумулативен ефект.

1.10 Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Въздействията от естествени вещества и процеси са свързани с естественото влияние на природната среда върху живите организми. Те не зависят от влиянието на човека или са свързани с неговата биологична същност. Тези влияния могат да се отразяват в полезна или вредна  насока за организмите.

Въздействията  от антропогенните вещества и процеси са свързани с живота и дейността на човека и обществото, като те пряко или косвено влияят на околната среда и на нейните компоненти.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение като антропогенен процес, който ще окаже въздействие върху околната среда и нейните компоненти може да се спомене извършването на подготовката на терена и извършване на строително-монтажните работи.

Инвестиционното предложение не предвижда засягане на територии извън площадката и унищожаване на ценни растения и организми. Не е свързано с добиване на полезни изкопаеми и изхвърляне на вредни и токсични вещества и създаване на нови сортове растения и породи животни.

1.11 Различните видове отпадъци и техните местонахождения

При засаждане на лозовите насаждения и при изграждане на капковата система ще се формират:

  - битови отпадъци (опаковки от храна) от работниците извърщаващи тези дейности;

  - парчета от тел;

  - изрезки от тръби;

  - земни маси.

По време на експлоатацията ще се формират:

- 	биоразградими отпадъци /изрязани клони /;

-	опаковки от торове и препарати за растителна защита.

Смесените битови отпадъци ще се събират в пликове и ще се изхвърлят в контейнерите, разположени на територията на с. Смочево.

Изрезките от тел и тръби ще се събират отделно и предават на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци на база сключени договори.

Изрязаните клони ще се натрупват на купища за изгниване и използването им за естествен тор.

Опаковките от торове и препаратите за растителна защита ще се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци на база сключен договор.

Изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка.

Отпадъците, които ще се генерират ще бъдат в минимални количества.

1.12 Въздействие върху ландшафта

Ландшафтът е земегледка, взаимосвързана съвкупност от природни (релеф, почви, растителност, вода, скали, въздух) и изкуствени (антропогенни, инженерни съоръжения и архитектурни елементи) компоненти. Това е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.

Инвестиционното предложение е за развиваване на селскостопанска дейност – създаване на лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване. Не се очаква реализацията на намерението да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района.

1.13 Земни недра

Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху земните недра при спазване на препоръчителните норми за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите замеделски практики.

2. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Съгласно писмо на РИОСВ-Благоевград с изх. № 3859(7)/22.12.2015 г. инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).

Направена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Вид на въздействието – пряко върху компонент почви в резултат на изкопните работи за засаждане на лозовите насаждения, при изграждане на подпорната контрукция и системата за капково напояване.

Степен на въздействие – незначителна.

Краткотрайно – само по време на строителството (за негативните въздействия).

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и други):

Съгласно удостоверения на кмета на община Рила № РД-01-16-20/11.01.2016 г. най-малките отстояния на имотите предмет на инвестиционното предложение от най-близко разположените  обекти подлежащи на здравна защита, са както следва:

  - имот №062007 – 1589.76 м;

  - имот №054005 – 1786.64 м.

Териториалния обхват на въздействие е ограничен и локален - в рамките на имотите предмет на инвестиционното предложение.

5. Вероятност на поява на въздействието:

Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки в предвид характера на инвестиционното предложение. Не се очакват вторични  и кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на създаване на лозовото стопанство и изграждане на системата за капково напояване. Като се вземат в предвид несъществените изменения, които могат да настъпят по отделните компоненти и фактори на околната среда, вследствие на създаването на лозовото стопанство и последваща експлоатация, може да се говори за обратимост на въздействието.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

Мерките, които ще е необходимо да са спазват за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние върху компонентите на околната среда се предвиждат като:

- Спазване на нормите за торене и третиране с препарати за растителна защита, препоръчани в добрите земеделски практики;

- При реализацията на инвестиционното предложение няма да се допусне да се засегнат съседни имоти;

- Организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на имотите, предмет на инвестиционното предложение;

- Движението на техниката да се извършва само по съществуващите пътища;

- Техниката да работи в изправно състояние за да се предотвратяват всякакви течове на гориво-смазочни материали;

- Дейностите с отпадъци да се извършват съгласно съгласно изискванията на действащата нормативната уредба по управление на отпадъците.

8. Трансграничен характер на въздействията:

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

Възложител: .................................................

/”СТАНКОФФ И СИН” ЕООД”/